Гидропароизоляционная пленка BRIG FLOOR предназначена для защиты напольных покрытий от повышенной влажности основания пола и обязательна к применению при укладке паркетной доски, ламината согласно рекомендациям Ассоциации европейских производителей ламинированных напольных покрытий, CEN/TS16354.Убедитесь, что на поверхности основания пола нет остатков строительного мусора, неровностей с острыми краями и др., которые могут повредить или разрезать пленку, нарушив ее герметичность. Разверните полу рукав пленки и расстелите ее по всей поверхности помещения с заходом на стену в 5-8 см. Соединение полотна укладывайте внахлёст с напуском примерно в 15-20 см. Проклейте по всей длине места стыковки соседних полотен липкой лентой для эффективного и герметического скрепления между собой.